饲料中维生素E的快速测定方法

摘要：用简便快捷的方法测定饲料中的维生素E，试剂消耗少，稳定性强，回收率也较为理想。

关键词  维生素E   快速  测定

维生素E又称生育酚，能维持生殖器官的正常机能，提高母畜生殖能力，促进机体代谢，提高免疫力和抗应激水平，维生素E还有抗氧化作用，可防止脂肪化合物、维生素A、硒(Se)、两种硫氨基酸和维生素C的氧化作用，提高维生素A的作用。GB／T17812—1999是测定饲料中维生素E含量的传统方法，其原理是用碱液皂化样品，使试样中天然生育酚释放出来，再用乙醚提取未皂化的物质。前处理需经过皂化、提取、浓缩几个步骤，耗时长、过程繁琐、消耗试剂多等局限性。生育酚在碱性环境下极不稳定，在皂化过程中易分解。在提取过程中要用到大量的乙醚，对操作人员的健康伤害大。我们经多次试验，用热的甲醇超声样品，使维生素E溶解到甲醇中，将溶液过膜，上机测定，这种方法操作简便，试剂消耗少，回收率稳定。

1 材料和方法

1.1 方法原理

样品中加入甲醇并于一定温度水浴超声萃取，使维生素E溶解于甲醇中，经高效液相测定，用外标法计算其含量。

1.2仪器设备

高效液相色谱仪（安捷伦1100型），配DAD或VWD检测器；超声波振荡器；电子天平：（精确度分别为0.0001g和0.00001g）。

1.3 试剂

1.3.1  甲醇（分析纯）

1.3.2  维生素E（dl-α-生育酚）标准溶液

1.3.2.1 dl-α-生育酚标准储备液：准确称取dl-α-生育酚纯品油剂（USP）100.0mg于100.0mL棕色容量瓶中，用正己烷溶解并稀释至刻度，混匀，4℃保存。该储备液浓度每毫升含维生素E1.0mg。

1.3.2.2  dl-α-生育酚标准工作液：

准确吸取dl-α-生育酚标准储备液（1.3.1.1）1.00mL置于10mL棕色容量瓶中，用氮气吹干，用甲醇稀释至刻度，混匀，再按比例稀释。配制工作液浓度每毫升含维生素E50µg。

1.4  色谱条件

色谱柱为 Zorbax SB-C18 5μm 4.6×150mm（或相当型号色谱柱）,流动相为95％甲醇(色谱纯)，流速1.0mL/min，柱温为室温，检测波长280nm，进样体积20µL。

1.5  试样的提取

称取适量样品与100mL棕色容量瓶中（维生素预混料0.5g,复合预混料5－10g），加甲醇80mL，置于50℃水浴中，超声提取15分钟，其中每5min取出用手振摇一次。超声结束后，取出冷却至室温，用甲醇定容至刻度，混匀。取上层清夜过滤或离心，再经0.45µm膜过滤，供高效液相色谱分析用。

1.6  回收率的测定  取适量维生素E标准储备液于100mL棕色容量瓶中,用氮气吹至快干,再称取5g空白样品,使维生素E的含量分别为50µg/g、100µg/g和500µg/g，每个浓度点配制5份样品，求其平均回收率。按1.5项下的方法处理后进行色谱分析，以外标法计算含量，以测得量与添加量之比来计算回收率。同时按GB/T17817－1999测定回收率，比较测定结果。

2  结果

2．1标准曲线

维生素E的线性回归方程为：y=4.3513x-0.41858,线性范围是：5µg/mL--300µg/mL,相关系数r＝0.9999(如图1)。

图1.维生素E标准曲线

2.2回收率测定结果见表1，其高效液相色谱图见图2

回收率测定结果n=5（表1）

添加浓度（µg/mL） 20 50 100

实测浓度（µg/mL） 20.6 49.7 99.8

平均回收率（％） 103 99.4 99.8

变异系数RSD％ 1.9 1.2 0.8

min

4

5

6

7

8

9

10

11

mAU

-5

-2.5

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

DAD1 B, Sig=280,16 Ref=350,100

(VADE07Z\024-3301.D)                 A

9.293

min

4

5

6

7

8

9

10

11

mAU

0

10

0

0

DAD1 B, Sig=280,16 Ref=350, 100

(VADE07Z\025-3401.D)     B

9.297

图2 高效液相色谱图（A维生素E标准工作液，B空白样品，C添加样品）

min

4

5

6

7

8

9

10

11

mAU

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

DAD1 B, Sig=280,16 Ref=350,100,

TT (VADE07Z\035-4301.D)          C

2.3与GB/T17812-1999测定结果的比较

按GB/T17812-1999同时测定添加样品回收率，结果如表3

回收率测定结果n=5（表3）

添加浓度（µg/mL） 20 50 100

实测浓度（µg/mL） 18.4 48.8 98.2

平均回收率（％） 92.0 97.6 98.2

由表2可见，GB/T17812处理样品回收率偏低，由于前处理要经过皂化、提取、浓缩等几个步骤，操作人员稍有不慎就有可能造成样品损失，特别是皂化后样品中天然的生育酚释放出来，而生育酚在碱性环境中不稳定，皂化后必须尽快提取，否则会使回收率偏低。

3.讨论与结论

上述试验表明用这种快速方法测定饲料中维生素E的含量简便快捷便于操作，省时省力，回收率高，是一种较为理想的前处理方法，适合大批量样品检测。

40